Рекомендации и предложения на поставку централизованной

системы контроля и управления для угольных шахт

Введение.

Предлагаемая компанией Davis Derby Ltd система использует современное, испытанное и проверенное оборудование, отвечающее требованиям современной угольной шахты. Это утверждение основано на опыте фирмы Davis Derby и ее субпоставщиков по поставке и эксплуатации систем для применения в угольных шахтах по всему миру.

Полная система может быть описана как ряд подсистем, соединенных с комнатой поверхностного диспетчера. По сути, обще шахтная система контроля и управления состоит из распределенных по шахте разнообразных датчиков, которые через подземные контроллерные станции (подстанции), посредством искробезопасной системы передачи данных, соединены с поверхностной компьютерной SCADA системой, которая обеспечивает необходимый пользовательский интерфейс, а также представляет управленческую информацию и необходимые пользователю мнемонические дисплеи.

Все подземное оборудование сертифицировано как искробезопасное или взрывобезопасное для использования в газовых шахтах и включает искробезопасную батарейную поддержку датчиков, подстанций и системы передачи данных.

Сертификация оборудования как «искробезопасное» необходима для гарантирования возможности функционирования при взрывоопасных концентрациях метана, когда все другие электрические цепи необходимо отключить.

Каждая подсистема является функционально законченной:

#### Системой контроля и управления отдельным технологическим процессом или оборудованием

Это система контроля и управления в реальном времени, которая имеет сетевую структуру. Она обеспечивает полный контроль безопасности, производства продукции, имеет функции управления и администрирования, а также средства для сбора данных в реальном времени, передачи, обработки, отображения, записи и распечатки параметров, характеризующих состояние контролируемого процесса или оборудования. Эта система, распространенная на контроль за основными технологическими операциями в шахте, является основной для обеспечения безопасности людей и механизмов.

Основными применениями, где необходим контроль и управление, являются следующие:

Общий контроль рудничной атмосферы по таким параметрам как концентрация метана CH4, скорость воздуха, содержание кислорода, оксида углерода и других токсичных газов, позволяют быстро реагировать на изменение газовой ситуации. Автоматическое отключение электроэнергии, в случае высоких концентраций метана и других взрывчатых газов, предотвращает подземные взрывы, вызываемые электрическим искрением и искрением машин. Многие системы контроля рудничной атмосферы дополнительно осуществляют контроль и управление проветриванием. Подземные вентиляторы могут быть включены/выключены с поверхности, что позволяет исключить сбои в режиме вентиляции в шахте. Автоматизация шахтного водоотлива приводит к уменьшению затрат на ремонт и обслуживание.

Контроль и управление конвейерами увеличивает коэффициент использования оборудования и позволяет рационально использовать обслуживающий персонал.

Использование в системе управления конвейерами экстренного останова натяжного типа существенно повышает безопасность персонала работающего или перемещающегося вдоль конвейера.

Защита конвейерных лент от проскальзывания позволяет избежать риска возгорания ленты из-за ее ослабления или провисания. Блок управления конвейером может также использоваться для автоматического управления лебедкой натяжения ленты, предотвращая, таким образом, проблемы с ее чрезмерным или недостаточным натяжением.

Зашита пересыпов и контроль смещения ленты избавляют от риска нарушения ленты и приводов конвейеров.

Система управления конвейером может включать поверхностное управления цепочкой подземных конвейеров последовательным запуском и остановом «одной кнопкой», что увеличивает время продуктивной работы транспортной системы.

Дополнительный непрерывный контроль температуры и вибрации моторов и редукторов позволяет спланировать обслуживание/замещение моторов/редукторов и организовать эти операции во время  естественной остановки, что позволяет избежать их поломок и повысить  надежность и производительность.

Контроль мощности, потребляемой механизмами, а также времени их работы дает ценную информацию специалистам шахты для расчетов расписания техобслуживания и эффективности работы механизмов.

Предлагается эффективная двухсторонняя громкоговорящая связь между поверхностным диспетчером и  подземными абонентами, например, хорошо зарекомендовавшая себя система связи DIS5. Ее использование позволяет повысить безопасность горных работ путем легкой переадресации сообщений, а так же за счет объединения предстартовой сигнализации с системой управления. Система громкоговорящей связи может так же использоваться для автоматического извещения шахтеров об аварийной ситуации в определенном месте шахты.

Многие из вышеупомянутых функций контроля и управления могут быть объединены в одном общем блоке контроля и управления. Обычно система способна включать в себя до 60 подземных подстанций (Minewatch 3) или кластеров (Minewatch PC21). При использовании подстанций Minewatch 3 общая емкость такой системы составляет 1920 дискретных входов, 840 аналоговых и примерно 480 выходов управления. Однако система может быть легко расширена на большее количество входов/выходов.

1. Конфигурация системы

1.1 	Аппаратная часть

1.1.1	Центральная поверхностная компьютерная система

Центральная поверхностная компьютерная система включает один сервер/рабочая станция и, в случае необходимости, может быть расширена до системы со спаренными серверами в конфигурации «горячего» резервирования с автоматическим переключением функций «основного» в случае отказа компьютера.

Сервер может быть объединен в локальную сеть с другими рабочими станциями.

Система укомплектована принтером для распечатки тревог, отчетов и графических данных.

Поверхностное телеметрическое оборудование и барьеры искробезопасности обычно расположены около основного блока сервер/рабочая станция.

Спецификация центральной поверхностной станции

Оборудование передачи данных содержит: 	Двойной модем фирмы Davis Derby

Барьер искробезопасности

1 или 2  сервера включающие:	Как минимум процессор Pentium Ш 750Mhz CPU с памятью 128MB, дисководами  3.5” и 32*CDROM и жестким диском  8GB

1 или 2 Монитора 17” 1280 x 1024

Модем 56K

Microsoft Windows NT4

Программный пакет MineSCADA

Дублированные серверы

Бесперебойный источник питания

Цветной IJ принтер (максимальный размер страницыA3)

Один бесперебойный источник питания обеспечивает батарейной поддержкой систему сервер/рабочая станция в диспетчерской в течение, по крайней мере, 4-х  часов.

1.1.2 	Подземные контроллерные подстанции

В их роли выступают широко используемая для целей управления базовая подстанция Minewatch 3 или распределенная подстанция (система контроля и управления) Minewatch PC21.

Каждая подстанция Minewatch 3 имеет фиксированную конфигурацию и допускает подключение к:

- 16 (расширяется до 32) искробезопасным дискретным входам («сухие» контакты с диодной проверкой);

- 8 (расширяется до 14) искробезопасным аналоговым входам (0.4 ~ 2В, 4 ~ 20 мA, 1 ~ 5 мA, термистор, и т.д.);

- 8 (расширяется до 12) искробезопасным выходам типа «сухой» контакт для соединения с внешними искробезопасными или взрывозащищенными искроопасными (через промежуточный блок) цепями управления;

- до 2-х протяженных систем сигнализации/экстренного останова (с контролем позиции сработавшего КТВ);

- до 2-х систем громкоговорящей связи/предстартовой  сигнализации DIS5.

Указанное расширение каждого типа входов/выходов достигается за счет одновременного уменьшения другого типа входов/выходов. В этом смысле конфигурация и называется жесткой.

Типоряд модулей подземных искробезопасных контроллеров Minewatch РС21 является новейшим передовым изделием, разработанным на основании опыта использования контроллеров Minewatch 3, а также требований и замечаний потребителей и идеально подходит для использования в распределенных подземных горных выработках. Модули, связанные высокоскоростной шиной CAN, образуют распределенную подстанцию, называемую кластером. Каждый кластер PC21 допускает объединение 8-ми модулей PC21. Модули РС21, в зависимости от применения, бывают следующие:

Модуль интерфейса ввода/вывода PC21-1 имеющий:

- 14 искробезопасных дискретных или аналоговых входов, например, «сухой» контакт, 0.4 ~ 2v, 4 ~ 20 мA, 1 ~ 5 мA, термистор, и т.д.,

- до 6 искробезопасных контактных выходов для соединения с внешними искробезопасными или взрывозащищенными искроопасными (через промежуточный блок реле) цепями управления.

Модуль интерфейса передачи данных PC21-2T для подключения к шахтной системе телеметрии

Модуль интерфейса человек-машина PC21-2D с графическим дисплеем и малой клавиатурой, имеющий 8 переключателей управления

Модуль управления конвейерами PC21-3, как правило, содержащий модуль PC21-1, модуль PC21-2D, 1 или 2 протяженные системы сигнализации и экстренного останова (с контролем позиции сработавшего КТВ) и 1 или 2 системы громкоговорящей связи DIS5 и предстартовой сигнализации

Обычно поставляется с взрывобезопасным источником питания с реле для управления высоковольтными ячейками.

Модуль аналоговых выходов РС21-4 используется совместно с РС21-1 и позволяет осуществлять аналоговое управление соответствующими исполнительными устройствами.

Аналоговые датчики могут питаться от подстанции Minewatch 3 или отдельного источника питания. Аналоговые датчики могут находиться на расстоянии до 3-х км при питании от подстанции  Minewatch 3. В случае местного питания датчика от искробезопасного источника питания, максимальное расстояние для передачи сигнала от датчика до 8 км.

При решении вопроса о питании датчиков от подстанции или отдельного источника питания необходимо исходить из нагрузочной способности искробезопасного источника питания. В случае необходимости наша компания может поставить дополнительные источники питания.

Различные типы взрывозащищенных источников питания имеют основное входное напряжение 127/220В 50Гц, выходное напряжение 7,5В и 12В постоянного тока. Существуют источники питания с указанными параметрами, имеющие аккумуляторную батарею, для  обеспечения работоспособности подземной части системы - питания подстанции и связанных с ней датчиков в течение 8 часов (для полностью заряженной батареи), в случае отключения основного питания.

Для отключения взрывозащищенных (искроопасных) цепей посредством искробезопасных релейных выходов подстанции потребуется соответствующий релейный промежуточный блок.

Так как подстанции Minewatch 3/PC21, подключенные к ней датчики и система передачи данных являются искробезопасными, система контроля состояния рудничной атмосферы может следить за изменением параметров среды даже в случае взрывоопасных концентраций метана в атмосфере.

Подстанции Minewatch 3/PC21 содержат программное обеспечение, конфигурируемое пользователем, что позволяет подстанциям выполнять требуемые функции безопасного управления на местном уровне даже в случае обрыва линии телеметрии с поверхностью или фатального отказа поверхностной SCADA компьютерной системы.

Подстанции Minewatch 3/РС21 имеют модульный дизайн и могут программироваться обычным путем (используемым обычно для программирования индустриальных PLC), для обеспечения широкого диапазона функций управления, например, насосом, вентилятором, ленточным и армированным забойным конвейером…

##### Спецификация подстанции Minewatch 3

---- Отдельный взрывозащищенный источник питания с легко переключаемым входным напряжением 127/220В. Рабочий диапазон изменения входного напряжения –25 ~ +15% от номинала.

---- Способность принимать информацию от 32 дискретных и 14 аналоговых датчиков со стандартными выходными параметрами.

---- Батарея обеспечивает питание подстанции в течение, по меньшей мере, 8 часов в случае отключения основного питания.

---- В случае отказа системы передачи данных Minewatch 3, подстанция будет продолжать работать автономно с выполнением запрограммированных функций контроля и управления.

----  Обеспечиваются 8 управляющих релейных выходов, позволяющих подстанции осуществлять местное (автоматическое запрограммированное или ручное) или удаленное с поверхностного компьютера управление связанными с ними электрическими ячейками.

----  Все исходные параметры хранятся в электрическом ППЗУ (EPROM).

---- Имеющиеся в подстанции ЖКИ и светодиоды представляют информацию о самодиагностике и аварийных сигналах.

---- Возможно местное конфигурирование уровней тревог и отключений посредством малой клавиатуры, укрепленной на передней двери подстанции. Доступ к местной конфигурации защищен паролем и ключом. Изменения в местной конфигурации хранятся в ОЗУ с батарейной поддержкой, установленном на плате процессора. Батарейная поддержка позволяет сохранять данные в течение 3-х лет.

---- Подстанция имеет модульную структуру, обеспечивающую легкость при монтаже и обслуживании. Результаты диагностики отражаются на фронтальном ЖКИ и светодиодах.

---- Сертифицирована по Европейскому стандарту CENELEC как Exia.

---- Размеры подстанции 605x500x240мм, вес = 25кг.

###### Спецификация системы PC21

---- Отдельный (или прикрепляемый к оболочке модуля РС21) взрывозащищенный источник питания с легко переключаемым входным напряжением 127/220В. Рабочий диапазон изменения входного напряжения –25 ~ +15% от номинала.

---- Способность модуля PC21-1 принимать информацию от 14 дискретных или аналоговых датчиков со стандартными выходными параметрами и обеспечивать до 6 искробезопасных релейных выходов.

---- Способность модуля PC21-2D воспринимать информацию от 8 выключателей на двери.

---- Способность модуля PC21-2T передавать информацию по стандарту BS6556.

---- В интегральном модуле PC21-3 объединены PC21-1, PC21-2D, сигнализация и аудио связь.

---- Дополнительная внешняя батарея обеспечивает питание подстанции в течение, по меньшей мере, 8 часов в случае отключения основного питания.

---- В случае отказа системы передачи данных в кластере РС21, последний будет продолжать работать автономно с выполнением запрограммированных функций контроля и управления.

---- Все исходные параметры хранятся в модуле Флэш-памяти.

---- Графический ЖКИ в модуле PC21-2D представляет состояния тревог, в каждом модуле РС21-1 есть небольшой диагностический ЖКИ.

---- Возможно местное конфигурирование уровней тревог и отключений посредством малой клавиатуры, укрепленной на лицевой панели РС21-2D. Доступ к местной конфигурации защищен паролем. Изменения в местной конфигурации хранятся в ОЗУ с батарейной поддержкой, установленном на плате процессора. Батарейная поддержка позволяет сохранять данные в течение 3-х лет.

---- Подстанция имеет модульную структуру, обеспечивающую легкость при монтаже и обслуживании. Результаты диагностики модуля РС21-1 отражаются на небольшом дополнительном ЖКИ.

---- Модули РС21 сертифицированы по Европейскому ATEX стандарту M1.

1.1.3	Датчики.

Используемые в системе датчики должны быть сертифицированы как искробезопасные Exia, чтобы сохранять работоспособность при взрывоопасных концентрациях метана. Обычно, для взрывоопасных условий горных предприятий, выходной сигнал аналоговых датчиков 0,4 ~ 2,0 В.

В системе может использоваться громкоговорящее устройство для аварийного звукового оповещения в случае аварийных ситуаций, работа которого управляется подстанцией. Выход тревожной сигнализации может быть подключен к системе громкоговорящей связи для трансляции аварийного сигнала одновременно по многим точкам.

Функции отключения, в зависимости от измеряемых датчиками параметров осуществляются подстанцией. Как уже указывалось, для отключения искроопасных цепей подстанцией используются промежуточные реле.

1.2 	Функции прикладного программного обеспечения системы

Пакет программного обеспечения шахтной системы контроля и управления фирмы Davis Derby, именуемый MineSCADA, работает в среде Windows NT4 или Windows 2000 и применим для сервера и рабочей станции. Прикладное программное обеспечение является стандартным для горного производства, в том числе для угольных шахт

Конечный пользователь может в будущем внести изменения или добавления в конфигурацию прикладного программного обеспечения

Программное обеспечение включает программное обеспечение операционной системы Windows NT4, прикладное программное обеспечение для горного пользователя MineSCADA, специфическую для шахты программную конфигурацию, базу данных и выходные протоколы для связи с подстанциями и шахтной сетью. Все данные от каждого датчика/подстанции в реальном времени доступны на поверхности.

    - Системное программное обеспечение

Windows NT4

Microsoft Office  (для работы с данными тревог и событий)
Пакет программирования подстанции

    - Прикладное программное обеспечение

Русифицированное программное обеспечение системы контроля и управления шахтными технологическими процессами MineSCADA (включая конфигурацию пользователя).
Все программное обеспечение поставляется на CD дисках.

Вся техническая документация и инструкции поставляются на CD, плюс один в распечатанном виде.

1.2.3 	Описание функций программного обеспечения

1.2.3.1		Программное обеспечение построено по типу меню с простым управлением от мыши и клавиатуры,

1.2.3.2		Система мультипользовательская, допускающая общий доступ к серверу с любой рабочей станции, включенной в сеть.

1.2.3.3		Обеспечиваемые функции контроля и управления:

Непрерывный контроль в реальном времени измеряемых аналоговых величин и их трендов в каждой точке измерения.

Типичный дисплей тренда

Непрерывный контроль и управление в реальном времени условий пуска/останова управляемого оборудования, например вентилятора, конвейера, насоса…

Непрерывный контроль в реальном времени входного напряжения питания взрывозащищенных источников питания подстанций (вкл/откл).

      - Функции отображения графики и мнемосхем обеспечивают:

Отображение в реальном времени измеряемых параметров.

Отображение аварийных ситуаций в процессе работы системы со звуковым оповещением и отображением на мониторе.

Отображение и запись важных операций при работе системы.

Отображение в реальном времени записанных трендов.

Отображение условий каждой возникающей и предыдущей (хранящейся в памяти) аварийной ситуации или выхода параметра за установленные пределы.

Отображение и звуковое оповещение о нарушении требуемых условий отключения.

Мнемосхемы, отображающие аналоговые величины или состояния вкл/выкл на графических дисплеях, создаются конечным пользователем и легко доступны оператору.

### Типичный дисплей тревог

Отдельные функции системы (определяемые пользователем) доступны только отдельному персоналу. Доступ к ограниченным функциям осуществляется при помощи пароля.

# Функции отображения подстанции Minewatch 3

В подстанциях Minewatch 3 имеется 4-х строчный ЖКИ и до 22 светодиодов, расположенных на передней двери подстанции. Светодиоды могут быть сконфигурированы для индикации требуемой аварийной ситуации как постоянно горящие, так и мигающие, в зависимости от применения. На ЖКИ с помощью прокрутки можно отображать текущие тревоги и состояние системы передачи данных. Значение параметров, состояние оборудования, диагностическая и историческая информация также отображается на ЖКИ путем простого нажатия опросной кнопки.

Отображения содержат:

- Отказ входного напряжения подстанции;

- Состояние входов/выходов подстанции (дискретные – сработал, в норме, отказ; аналоговые – единицы измерения, тревога, отключение, выход за пределы уставок, отказ датчика);

- Питание подстанции от основного напряжения или от батареи;

- Результат диагностики работы подстанции и ее программного обеспечения;

- Отображение последних 128 зафиксированных аварий и их время.

# Функции отображения системы Minewatch РС21

В модулях РС21-1 может дополнительно устанавливаться местный 2-х строчный диагностический ЖКИ. На этом  дисплее путем прокрутки может изображаться текущие аварийные состояния и состояние сети Canbus. Состояние модуля, результаты диагностики и историческую информацию можно также увидеть на этом ЖКИ путем простого нажатия опросной кнопки.

Отображение содержит:

- Отказ входного напряжения модуля;

- Состояние входов/выходов модуля (дискретные – сработал, в норме, отказ; аналоговые – единицы измерения, тревога, отключение, выход за пределы уставок, отказ датчика);

- Питание модуля от основного напряжения или от батареи;

- Состояние данных по Canbus;

- Состояние других модулей, соединенных в этой сети Canbus;

- Результат диагностики работы модуля и его программного обеспечения;

- Отображение последних 128 зафиксированных аварий и их время.

Модуль РС21-2D имеет графический ЖКИ на 128Х128 знакомест. Этот дисплей имеет графический режим работы для отображения хранимой аналоговой информации и текстовый режим, при котором будут отображаться текущие аварийные состояния и состояние сети Canbus. Состояние модулей в этой сети, результаты диагностики и историческую информацию можно также увидеть на этом ЖКИ путем простого нажатия опросной кнопки.

Отображение содержит:

- Отказ входного напряжения модуля;

- Питание модуля от основного напряжения или от батареи;

- Состояние данных по Canbus;

- Состояние других модулей, соединенных в этой сети Canbus;

- Результат диагностики работы модуля и его программного обеспечения;

- Отображение последних 128 зафиксированных аварий и их время.

      - Функции печати

Формы выходных отчетов генерируются и разрабатываются на месте и могут быть модифицированы конечным пользователем.

Сменные, дневные и месячные отчеты могут быть сгруппированы по типу или по объекту.

Распечатка аварий может быть сгруппирована по типу или по объекту.

Распечатка аварий по мере их возникновения.

Распечатка трендов в реальном времени и их предыстории.

Распечатка отчетов отказов с ручным введением даты и идентификатора оператора.

Распечатка графических диаграмм текущих или предыдущих данных с контролируемых устройств индивидуально или группами, однократно или с задаваемым временным интервалом. Содержание графических диаграмм выбирается пользователем.

Другие отчеты по требованию пользователя.

1.2.3.6 	Функция архивирования данных

Хранение аналоговых величин со средним интервалом 1 мин в течение года. Может быть выбран другой интервал усреднения.

Отчеты хранятся на жестком диске в течение 1 года.

Сохранение аналоговых величин и аварийных сообщений в реальном времени.

Хранение результатов работы системы и аварийных сообщений путем ведения журналов событий и тревог (новый файл журналов создается каждый день).

1.2.3.7 	Параметры, конфигурируемые конечным пользователем:

Название и диапазон измерения каждого параметра

## Аварийный уровень и уровень отключения по каждому параметру

Генерация отчетов

### Таблица конфигурации

1.2.3.8 	Функции тревоги, отключения и включения

Конфигурируется уровень тревоги, вызывающий местное срабатывание устройства звуковой сигнализации (не через компьютерную систему).

Конфигурируется уровень отключения, вызывающий отключение соответствующей цепи питания. Любая функция местного отключения будет срабатывать в пределах одного цикла программы подстанции Minewatch (обычно 200 ~ 300мс).

Если центральная компьютерная система определяет отказ отключения соответствующей цепи питания, в пределах одного цикла передачи данных, тогда поверхностная компьютерная система генерирует аварийный сигнал «Отказ отключения» и автоматически посылает управляющий сигнал на отключение другой соответствующей цепи питания.

С клавиатуры компьютера можно в любое время послать управляющий сигнал на отключение (включение) любой цепи питания (если соответствующая ячейка подключена к подстанции).

Все полученные тревоги и посланные сверху сигналы управления записываются в журнал системы.

1.2.3.9 	Функции самодиагностики

Состояние всех датчиков, подстанций, система передачи данных и всех компьютеров в сети системы постоянно тестируется.

1.2.3.10 	Защита от потери данных

В случае дублированных серверов. Оба сервера получают данные и каждый правомочен выполнять все функции. В случае отказа основного сервера, передача данных автоматически переключается на резервный сервер, который становится основным.

В случае одиночного сервера. Изменения в конфигурации и мнемосхемах должны сбрасываться на флоппи диск. Так же рекомендуется периодически сохранять на флоппи диске журналы событий и тревог.

1.3 	Передача данных

Передача данных осуществляется по Британскому индустриальному стандарту BS6556 для передачи данных в горных индустриальных открытых системах по 4 жилам телефонного кабеля с витыми парами (предпочтительно с сечением жилы 1,5мм2) со скоростью 600 бод.

В зависимости от числа подстанций включенных в кольцо, длина линии передачи данных достигает 15кМ.

Аналоговые датчики могут подключаться к подстанции Minewatch 3 на расстоянии до 3-х километров, если они запитываются от нее. В случае отдельного местного питания датчиков от взрывозащищенного источника питания, максимальная длина  линии передачи сигнала от датчиков достигает 8-ми километров.

Необходимые для этого кабели и соединительные коробки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к шахтному оборудованию.

1.4 	Питание

Все поверхностное оборудование требует питания 220В  50Гц.

Все подземное оборудованием запитывается от взрывобезопасных источников питания с входным напряжением  120/220В 50Гц и искробезопасным выходом.

Необходим один источник бесперебойного питания на поверхности с батареей, обеспечивающей автономное питание сервера и рабочей станции, по крайней мере, в течение 4-х часов.

Для обеспечения непрерывности работы подземной части системы, например, в случае контроля рудничной атмосферы, питание подстанций и датчиков осуществляется от взрывобезопасных источников питания с батарейной поддержкой. Такие источники питания обеспечивают бесперебойное питание в течение, по меньшей мере, 8-ми часов, в случае отказа источника питания или отключения его входного напряжения питания по причине превышения уровня метана.

Входное напряжение источников питания может меняться в диапазоне –25 ~ +15% от номинального.

1.5 	Условия эксплуатации

Под землей и на поверхности   –15 ~ +40C

Относительная влажность 15-98% (не конденсированная)

Все поставляемое оборудование для подземного использования сертифицировано в соответствии с Европейскими стандартами CENELEC/ATEX по взрывобезопасности и искробезопасности, а также имеет разрешение Госгортехнадзора на использование в шахтах России. В настоящее время оборудование фирмы Davis Derby эксплуатируется в угольных шахтах и других рудниках с взрывоопасными условиями в следующих странах:

Великобритания

Испания

Мексика

Россия

Украина

Египет

Индия

Норвегия

Чешская республика

Польша

Китайская Народная Республика

Япония

Южная Африка

1.6 	Дополнительный сервис

При установке модема в сервере/ведущей рабочей станции возможно осуществление дистанционной технической поддержки. В этом случае инженеры фирмы Davis Derby будут способны осуществить диагностирование состояния системы из Великобритании.

Объединенное устройство громкоговорящей

- Система связи                                                                    связи и экстренного останова

Система громкоговорящей связи DIS5 питается от взрывозащищенного источника питания (входное напряжение 127/220В 50Гц) с искробезопасным выходом 12В постоянного тока.

Сертифицирована по Европейскому стандарту CENELEC  EN50 020 и имеет разрешение Госгортехнадзора России.

От одного источника питания обычно питается 20 устройств громкоговорящей связи (зависит от длины линии и используемого кабеля).

Каждое устройство громкоговорящей связи имеет индивидуальную резервную подзаряжаемую батарею для поддержания связи в случае отказа основного питания.

Каждое устройство имеет индикатор разряда батареи.

Выходная мощность устройства громкоговорящей связи >95db.

Устройство содержит два конусных динамика из пластика.

Вибрационная нагрузка до 5g.

В системе может использоваться поверхностный блок громкоговорящей связи, позволяющий иметь прямую связь из диспетчерской с подземными абонентами нескольких отельных систем DIS5 и реализующий возможность перекрестной связи между абонентами различных подземных систем DIS5, а также их подключение к телефонной линии.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ

УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАБОЙНЫМ КОНВЕЙЕРОМ